| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |  |  |
| «Новосибирский государственный технический университет» |  |  |
| ### Кафедра теоретической и прикладной информатики |  |  |
| ### Современные Компьютерные Технологии |  |  |
| ### «Обратная задача гравиразведки» |  |  |
|  | Факультет: | ФПМИ |
|  | Группа: Вариант: | ПММ-51 5 |
|  | Студенты: | Ковалевский Дмитрий Панасенко Сергей Кожин Матвей |
|  | Преподаватели: | Домников П.А. |
| ### Новосибирск ### 2026 |  |  |

- Вариант

Разработать программу решения обратной задачи гравиразведки. В качестве измеряемых данных использовать компоненту gz вектора силы тяжести. Регуляризация по γ. В качестве решения прямой задачи использовать аналитическое решение.

- Теоретическая часть

Гравитационное поле описывается уравнением

divG=ρ

где ρ - плотность, а G - вектор силы тяжести

В произвольной точке M поле точечного источника с мощностью ρ, расположенного в начале координат, определяется соотношением

Gk=ρ4πr3(xex+yey+zez),

где r - это расстояние от точечного источника до точки M с координатами (x, y, z), ex, ey, ez - соответствующие орты системы координат, а ρ - мощность источника. Таким образом, если всю расчетную область Ω представить в виде объединения непересекающихся областей Ωk, то искомое поле может быть найдено G=ρkGk, где вектор Gk=(Gxk, Gyk, Gzk) определяется соотношением

Gk=mesΩk14πr3(xex+yey+zez).

Величина ρk - это среднее значение ρ внутри  Ωk, (x, y, z), - значения координат точки M при переносе начала системы координат в центр Ωk,, а mes( Ωk,), соответственно, объем области Ωk.

На практике, как правило, измеряется только вертикальная компонента вектора G, поэтому в дальнейших рассуждениях будем рассматривать только приращение компоненты gz, которое будем обозначать Δg.

Значения избыточной ρ будут определяться на основании минимизации функционала, представляющего собой сумму взвешенных квардратов невязки практических и теоретических данных:

Φρ=i=1n(Δgi-Δgi)2

где Δgi - значения приращений вертикальной компоненты G, полученные на -м приемнике (i=1…n, n – количество приемников), а ρ - искомый вектор параметров избыточной плотности, компонентами которого являются значения плотности в ячейках Ωk исследуемой области.

Значения Δgi, как уже говорилось выше, могут быть вычислены в виде

Δgi=k=1KρkΔgik

где K - количество ячеек.

Минимизация функционала эквивалентна решению СЛАУ (размером Κ×K)

Aρ=b

где компоненты матрицы A и вектора b определяются соотношениями

Aqs=i=1nΔgiq*Δgis

bq=Δgiq*Δgi

Однако при большом числе ячеек задача становится плохо обусловленной и чувствительной к шуму в данных. Для повышения устойчивости решения применяется регуляризация. В данной работе используется регуляризация по γ:

ФPρ=i=1n(Δgi-Δgi)2+k=1K[γk(ρk-ρm)2]

Минимизация данного функционала эквивалентна решению СЛАУ

A+Cρ=b

где C – матрица, определяющая соотношениями

Cij=-(γi+γj)

для которых j - номер ячейки, соседней с -й ячейкой,

Cii=γim1+mγm

m - номера всех соседних с i-й ячеек.

- Исследование

Расчетная область дискретизирована в двумерную сетку из прямоугольных ячеек размером 1×1 условных единиц. Область покрывает 40 единиц по горизонтали, вдоль оси x, и 20 единиц по вертикали, вдоль оси z. Таким образом, расчетная зона состоит из 40 ячеек по x и 20 ячеек по z, всего 800 ячеек.

Для задания плотностной аномалии используется прямоугольная область внутри расчетной сетки. Ячейки с индексами по x от 8 до 11 и по z от 3 до 5 получают значение плотности ρ=1.0. Остальные ячейки имеют нулевую плотность. Таким образом, аномалия занимает 12 ячеек и расположена внутри расчетной области на некоторой глубине.

Система наблюдений представляет собой линейный профиль из 100 приемников, равномерно распределенных вдоль оси x от 0 до 40 условных единиц. Все приемники расположены на уровне z=1.0. В качестве измеряемых данных используется вертикальная компонента поля Δg.

Для проверки устойчивости решения к практическим данным добавляется малый случайный шум с амплитудой 10-2. Обратная задача решается с использованием регуляризации по параметру γ. После восстановления распределения плотности вычисляются расчетные значения поля, функционал невязки, а также строятся графики наблюденных и расчетных данных, график невязки и распределения истинной и восстановленной плотности.

Рисунок 1 – Истииная модель

Рисунок 2 – Восстановленная модель без регуляризации (γ=0)

Рисунок 3 – Восстановленная модель со слабой регуляризацией (γ=1e-5)

Рисунок 4 – Восстановленная модель с сильной регуляризацией (γ=0.1)

- Вывод

В ходе работы была реализована программа решения обратной задачи гравиразведки с использованием линейной инверсии и регуляризации по параметру γ. Расчетная область была дискретизирована на ячеистую структуру, для которой задавалось распределение плотности и моделировались синтетические данные. По полученным данным была успешно восстановлена модель аномалии.

Проведенные вычислительные эксперименты показали, что без регуляризации решение является неустойчивым и содержит значительные осцилляции, тогда как введение γ-регуляризации позволяет получить сглаженное и физически осмысленное распределение плотности. Сравнение практических и расчетных данных продемонстрировало малую невязку, что подтверждает корректность реализованного алгоритма.

- Текст программы

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 1. ПАРАМЕТРЫ СЕТКИ

nx, nz = 40, 20   # количество ячеек

dx, dz = 1.0, 1.0

cells = []

for ix in range(nx):

for iz in range(nz):

x = ix * dx

z = -iz * dz  # вниз

cells.append((x, z))

n_cells = len(cells)

# 2. ПРИЕМНИКИ (профиль)

n_receivers = 100

receivers = [(x, 1.0) for x in np.linspace(0, nx*dx, n_receivers)]

# 3. ПРЯМАЯ ЗАДАЧА

def compute_g(cell, receiver):

x, z = cell

xr, zr = receiver

dx = xr - x

dz = zr - z

r = np.sqrt(dx**2 + dz**2) + 1e-8

return dz / (r**3)  # вертикальная компонента

# 4. МАТРИЦА L

def build_L(cells, receivers):

L = np.zeros((len(receivers), len(cells)))

for i, r in enumerate(receivers):

for j, c in enumerate(cells):

L[i, j] = compute_g(c, r)

return L

# 5. СОСЕДИ (для γ)

def get_neighbors(nx, nz):

neighbors = [[] for _ in range(nx * nz)]

def index(ix, iz):

return iz + ix * nz

for ix in range(nx):

for iz in range(nz):

i = index(ix, iz)

if ix > 0:

neighbors[i].append(index(ix - 1, iz))

if ix < nx - 1:

neighbors[i].append(index(ix + 1, iz))

if iz > 0:

neighbors[i].append(index(ix, iz - 1))

if iz < nz - 1:

neighbors[i].append(index(ix, iz + 1))

return neighbors

# 6. МАТРИЦА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ

def build_C(n_cells, neighbors, gamma):

C = np.zeros((n_cells, n_cells))

for i in range(n_cells):

for j in neighbors[i]:

C[i, i] += gamma

C[i, j] -= gamma

return C

# 7. ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА

def solve_inverse(L, g, C):

A = L.T @ L

b = L.T @ g

return np.linalg.solve(A + C, b)

# 8. СОЗДАНИЕ ИСТИННОЙ МОДЕЛИ

true_rho = np.zeros(n_cells)

# задаем аномалию (прямоугольник)

for ix in range(8, 12):

for iz in range(3, 6):

idx = iz + ix * nz

true_rho[idx] = 1.0

# 9. РАСЧЕТ ДАННЫХ

L = build_L(cells, receivers)

g_true = L @ true_rho

# добавим небольшой шум

noise = 0.01 * np.random.randn(len(g_true))

g_obs = g_true + noise

# g_obs = g_true  # без шума для наглядности

# 10. РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ γ

neighbors = get_neighbors(nx, nz)

gamma = 1e-1

C = build_C(n_cells, neighbors, gamma)

# 11. РЕШЕНИЕ

rho_est = solve_inverse(L, g_obs, C)

# 12. РАСЧЕТ МОДЕЛЬНОГО СИГНАЛА

g_calc = L @ rho_est

# 13. НЕВЯЗКА

misfit = np.linalg.norm(g_obs - g_calc)

print("Невязка:", misfit)

# 14. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

# --- поле ---

plt.figure(figsize=(10, 4))

plt.plot(g_obs, label="Наблюденные")

plt.plot(g_calc, '--', label="Рассчитанные")

plt.legend()

plt.title("Сигналы вдоль профиля")

plt.xlabel("Приемник")

plt.ylabel("Δg")

plt.grid()

# --- невязка ---

plt.figure(figsize=(10, 4))

plt.plot(g_obs - g_calc)

plt.title("Невязка")

plt.grid()

# --- распределение плотности ---

def plot_model(rho, title):

model = rho.reshape((nx, nz)).T

plt.figure(figsize=(6, 4))

plt.imshow(model, origin='lower', aspect='auto')

plt.colorbar(label="Плотность")

plt.title(title)

plt.xlabel("X")

plt.ylabel("Z")

plot_model(true_rho, "Истинная модель")

plot_model(rho_est, "Восстановленная модель")

plt.show()